吴江区教师发展中心绿化养护项目方案

因苏州市吴江区教师发展中心师训楼项目内部绿化中标单位对院内的绿植养护于2024年12月7日到期，为确保院内绿植后续养护有序进行，研究决定对外进行外包，现将相关要求说明如下：

一、项目名称：绿化养护

二、项目面积：7720平方

三、项目时间：见第四条之第（四）条之第3条

四、项目概况

（一）养护范围及内容

1.院内所有绿化植被的日常养护及定期对花草树木等修剪、清除，杂草、杂树、野藤处理及清理清运。

2.绿化定期浇水、施肥、播种、树干涂白防冻防虫、打药防治病虫害（含白蚁防治）及松土、扦插、补土等。

（二）养护要求

1.绿化养护期间所有设施设备、药水肥料、车辆清运等均由中标单位自备，免费提供。

2.中标单位须制定详细的养护清单进度表并严格遵循，明确何时浇水、何时施肥、何时打药等。

3.中标单位须将修剪下来的树木杂草等及时清理清运出去。

4.中标单位须根据教发中心的要求，免费在院内进行中小绿植的调整移植或增种或层次景点设计、布置。

5.养护期内，如因养护不当造成绿植死亡的由中标单位赔偿同等规格的绿植。

6.2号楼前绿化用地，常年绿化不见黄土、枯枝。

7.西面河边月季花带维护。

8.单位木箱常年绿化，不见黄土。

9.一年至少两次全院集中树叶清扫。

（三）绿化养护质量要求

1.养护效果：中标单位应确保现有树木的成活率在98%以上，其中名贵树木应达到100%，同时应保持树干挺直、新栽树须立支撑，有倾斜的树木应及时扶正。如有死亡，中标单位按死亡树种、大小及树形及时无偿补齐。

如遇台风等不可抗拒的自然灾害，中标单位应提前做好预防、加固等准备工作，仍造成的损失的，由双方协商解决，否则，由乙方承担全部损失。

2.绿化修剪：中标单位应定期进行绿化修剪，每年草坪修剪次数10次以上，确保草坪生长繁茂、平整，草坪高度不超过10cm为宜。绿篱灌木塑型修剪6次以上，绿篱保证成型美观，生长旺盛，无枯黄现。树枝修剪要根据实际情况及时处理，主要是影响整体景观、影响通行、采光以及折断或已坏死的枝条等。所有修剪的剩余物要及时清理，保证作业现场洁净，且清理的草叶枯枝等杂物，中标单位应自行运出教发中心。

3.养护：院内灌木及地被植物内的杂草、杂树、野藤、枯枝烂叶须及时清理，以免影响景观及植物生长，灌木及地被植物修剪做到不影响院内人员行走及视线。根据季节及时对乔、灌木、地被植物、花境等进行切边工作，保持边缘清晰、整齐、美观；被践踏或坏死等受损的植物及黄土裸露地须及时进行补植；院内死树及树桩应及时进行清挖。

4.清除杂草：草坪、绿化带及道路旁等杂草应及时清除，做到除早、除小、除净，杂草比例控制在5%以内。清除方法多采用人工除草、机械除草，少采用化学除草；采用化学除草剂必须经甲方同意后方可实施，使用除草剂的应事先书面申请(含药品细目和数量)，并附有有关化学药品的功能的详细资料，中标单位应确保该药品的使用符合政府规定的要求。且清理的草叶枯枝等杂物，中标单位应自行运至院外且投放至城管允许的地方。

5.施肥管理：乔木，灌木、花草、草坪每年施肥的次数为2次以上，绿地以施有机肥料为主。树木施肥应先挖好施肥环沟，北外径与冠福相适应，环沟深、宽均为25-30公分，除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎；除根外施肥外，肥料不得触及树叶，使用的化肥必须经甲方同意后方可实施，使用除草制的应事先书面申请(含药品细目和数量)，并附有有关化学药品的功能的详细资料，中标单位应确保该药品的使用符合政府规定的要求。

6.病虫害防治：根据植物的特点，选择效果好、对植物无伤害的药物报甲方，药物防治每年3次以上，人工防治2次以上，每年至少1次给乔木树墩涂抹上药的白灰(高度1米左右)进行防虫，确保树木花草无病虫症状，植物看不到明显的伤害。各种药物防治必须要做到对院内空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。

7.浇水灌溉：灌溉量应根据季节、生长期、草种等因素，要确保足够的浇水量。夏季浇水在早晚进行，避免高温季节午间浇水；冬季浇水在中午进行；干旱季节应满足草坪生长所需的水份。

(四)其他情况说明

1.承包方式

(1)中标单位负责基本绿化养护、人员工资、社会保险和福利、人员食宿与交通、办公费、管理费及税收等一切费用，养护人员的各项安全措施，甲方不负责生产活动中产生的安全责任。

(2)有机肥料及草皮草籽、相关工具等由中标单位提供。

(3)中标单位须确保1人常驻维护，在养护高峰期能增加相应人员，确保院内绿化养护的正常。

2.下列情况之一，中标单位将被取消中标资格

(1)中标人放弃中标；

(2)中标人不按规定时间内签订合同的；

(3)中标人中标后私自转包给他人的，一经发现，甲方有权立即中止合同。

3.承包期限：壹年，自2024年12月7日至2025年12月7日止。

按季度对服务方进行检查考核。检查考核不合格(低于60分为不合格)的，甲方有权直接提前解除承包合同；若合同期内每季度考核均为90分及以上的，合同期满后甲方可视具体情况续约，但续约期不超过一年，且须提前10天办妥有关手续。

4.报价说明

包含员工保险，农药，化肥及所需要的一切工具、税费等。包质量、包安全、包文明施工、包工期、包验收合格、包税金等含税综合包干总价中标单位式。

5.付款方式:全年分次付款，正式签订合同后六个月内付款70%，合同期满前付清剩余费用(依据绿化养护工作要求 、考核扣分及验收标准表，如每季度有考核扣款费用的，应扣除相应费用后支付)。

六、其他要求说明

1.中标单位须为员工配置统一的工作服等。

2.中标单位工作人员在岗履行职责期间(包括上下班途中)，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

3.中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，甲方不承担责任。

4.本项目所需的全部工作装备和耗材均由中标单位负责提供。

5.中标单位须按照本方案的要求对该项目进行服务工作。

6.因中标单位管理不善，造成工作范围内的树苗枯死或毁坏、设施、设备等损坏的，由中标单位补种或直接责任人赔偿。

7.合同期间，如出现重大养护缺陷，甲方有权扣留缺陷出现之日起的种植和养护费用，直至缺陷更正，如中标单位对养护缺陷不予以更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在种植和养护费中扣除。

8.所有响应单位开标当日须携带公章，并提供以下资料（复印件装订成册）：

①《营业执照》原件及盖章复印件一份

②《税务登记证》副本盖章复印件一份（如三证合一无需单独提供）

③法定代表人（负责人）授权委托书一份（如有授权）

④法定代表人（负责人）身份证复印件一份

⑤报价信封袋一份（内含盖公章的报价单）

七、中标说明

1.各响应单位可现场踏勘后进行报价。

2.所有报价需保留两位小数点。

3.报价最低且低于教发中心预算金额者中标。

4.恶意报价中标后不履行合约的，甲方有权追究责任并将其列入黑名单。

5.响应单位中标公示七日后须立即与甲方签订合同，并开始进行养护工作。

注：本方案解释权归属吴江区教师发展中心，未尽事宜或有冲突之处以吴江区教师发展中心相关制度或解释为准。

苏州市吴江区教师发展中心